1. Các tính năng chính

Với mô hình hiện tại gồm ESP32 + Raspberry Pi 4B + LiDAR YDLiDAR X4 + 4 động cơ GA25A370 12V + BTS7960 + TB6600/NEMA23 nâng hạ vít me, xây dựng xe theo hướng AMR vận chuyển hàng có càng nâng, điều khiển thủ công và tự hành trong nhà.

- Điều khiển di chuyển thủ công

- Tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải, dừng khẩn cấp.

- Điều khiển bằng bàn phím máy tính qua Serial ở giai đoạn thử nghiệm.

- Có thể phát triển điều khiển từ Raspberry Pi qua ROS 2.

- Tùy cấu hình bánh và cách đấu động cơ, có thể bổ sung đi ngang và xoay tại chỗ.

- Phần cứng: ESP32, BTS7960, 4 động cơ DC.

- Quét môi trường và lập bản đồ 2D

- Quét tường, hành lang, kệ hàng và các vật cản phản xạ laser.

- Tạo bản đồ 2D khi xe di chuyển trong khu vực thử nghiệm.

- Hiển thị dữ liệu laser trên RViz2.

- Phần cứng: YDLiDAR X4.

- Phần mềm: ROS 2 Humble, driver YDLiDAR, SLAM Toolbox.

- Tự định vị và tự hành đến điểm đích

- Xây dựng bản đồ trước, sau đó xác định vị trí xe trên bản đồ.

- Chọn điểm đích trên RViz2.

- Lập đường đi và điều chỉnh hướng di chuyển.

- Phần mềm: ROS 2 Humble, AMCL hoặc phương pháp định vị phù hợp, Nav2.

- Cần thêm odometry đáng tin cậy từ encoder và cấu hình đúng động học bánh xe.

- Nâng hạ càng để lấy và đặt hàng

- Nâng càng đến độ cao yêu cầu.

- Hạ càng để lấy hoặc đặt kiện hàng.

- Điều khiển động cơ bước NEMA23 bằng TB6600.

- Có thể xây dựng các mức nâng định sẵn, ví dụ vị trí thấp, trung bình và cao.

- Đo tốc độ và tính odometry bằng encoder

- Đọc xung encoder của từng bánh.

- Tính RPM thực tế và tốc độ bánh xe.

- So sánh tốc độ đặt với tốc độ thực để hiệu chỉnh bằng PID.

- Tính quãng đường và góc quay tương đối của xe.

- Đây là phần rất quan trọng để Nav2 điều hướng ổn định; cần hiệu chuẩn số xung và động học thực tế.

2. Các tính năng mở rộng nên có

| Tính năng | Thiết bị/phần mềm sử dụng | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Điều khiển bằng máy tính | ESP32 + Serial |  |
| Điều khiển bằng bàn phím trên ROS 2 | teleop_twist_keyboard | Nên có |
| Hiển thị bản đồ và vị trí xe | RViz2 + SLAM Toolbox | Nên có |
| Tự hành đến tọa độ đích | Nav2 + odometry | Mục tiêu chính |
| Phát hiện vật cản phía trước và xung quanh | LiDAR + Nav2 Costmap | Nên có |
| Đo RPM 4 bánh | 4 encoder | Nên có |
| Điều khiển tốc độ bánh bằng PID | ESP32 | Nên có |
| Nâng/hạ tự động theo vị trí | TB6600 + NEMA23 | Nên có |
| Dừng khẩn cấp | Nút E-stop và mạch ngắt nguồn động cơ | Bắt buộc về an toàn |
| Giám sát pin và điện áp | Cảm biến điện áp/dòng phù hợp | Mở rộng |
| Giao diện điều khiển trên máy tính | RViz2 hoặc giao diện riêng | Mở rộng |
| Tự động lấy hàng và giao hàng | Nav2 + điều khiển nâng hạ + logic nhiệm vụ | Mục tiêu nâng cao |